监 测 报 告

铎鑫检（综）字﹝2021﹞第092号

项目名称：     陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

电化分公司自行监测（第二季度）

委托单位： 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司

被测单位： 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司

报告日期：          二〇二一年六月二十八日

陕西铎鑫环境检测技术有限公司

声明事项

- 本报告可用于陕西铎鑫环境检测技术有限公司出示水和废水、废气和环境空气、噪声和土壤等项目的监(检)测分析结果。

- 报告无检测单位盖章，无骑缝章，无编写人、复核人、审核人、签发人签字无效。

- 委托监(检)测，应书面说明样品来源，监(检)测单位仅对委托样品负责。

- 如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向我公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。预期视为认可监(检)测结果。但对于一些不可重复的监(检)测项目，我公司一概不受理。

- 报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告，完整复制除外。

电话：（029）81022448

传真：（029）81022448

邮编：710061

地址：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡7栋1单元1907室

| 项目名称 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司自行监测（第二季度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被测单位 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 |  |  |
| 联系人 | 王伟 | 联系电话 | 18891231880 |
| 被测单位地址 | 陕西省榆林市神木市 | 采样人 | 常鹏、刘静静等 |
| 监测日期 | 2021年06月05日-06月11日 | 分析日期 | 2021年06月05日-06月24日 |
| 监测项目 | 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 噪声：等效连续A声级 雨水：悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 |  |  |
| 监测依据 | 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 |  |  |
| 执行标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |  |  |
| 监测方法 及来源 | 废气监测分析方法及来源见表1 水质监测分析方法及来源见表4 噪声监测分析方法及来源见表6 |  |  |
| 所用仪器型号 及编号 | 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/DXHJJC-88-01（有效期：2021年11月05日）； 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/DXHJJC-88-02（有效期：2021年11月05日）； 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/DXHJJC-88-03（有效期：2021年11月05日）； 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/DXHJJC-88-04（有效期：2021年11月05日）； 自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260/DXHJJC-87-01（有效期：2021年11月01日）； 电子分析天平ESJ182-4/ DXHJJC-49（有效期：2022年05月19日）； 多功能声级计 AWA5688型/DXHJJC-07-06（有效期：2021年12月22日）； AWA6221A校准器/DXHJJC-22-01（有效期：2022年02月24日）； 红外分光测油仪 0IL-8/DXHJJC-05（有效期：2022年04月24日）； 可见光分光光度计N2S/ DXHJJC-09-01（有效期：2022年04月24日）； COD恒温加热器JC-101A/DXHJJC-70-02； 酸式滴定管DXHJJC-120-3（有效期：2024年04月24日）。 |  |  |
| 监测结果 | 有组织废气监测结果见表2 无组织废气监测结果见表3 水质监测结果见表5 噪声监测结果见表7 |  |  |
| 监测目的 | 了解污染物排放情况 |  |  |
| 备 注 | - 本次监测方案由委托单位提供； - 监测分析人员均持有相应项目合格证上岗，所用监测仪器设备均经检定合格，并在检定有效期内； - 本报告监测结果仅对本次监测有效； - “/”表示无此项内容。 |  |  |

1 废气监测

1.1废气监测分析方法及来源

表1    废气监测分析方法及来源

| 分析方法/依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法检出限 （mg/m3） |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |
|  | 锅炉烟尘测试方法 | GB 5468-1991 | / |
|  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 |

1.2 有组织废气监测结果

表2-1  有组织废气监测结果

| 监测点位 | 1#石灰窑烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.08 |  |  | 环保设施 |  |  | 旋风除尘、布袋除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 1#石灰窑烟气排气筒 /500t/d450双梁式竖窑 |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.0106 |  |  | 燃料类型 |  |  | 煤气 |  |
| 烟囱高度（m） | 48 |  |  | 生产负荷（%） |  |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 23.7 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 4.72 | 4.75 | 4.78 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 135.6 | 135.8 | 136.0 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 13.2 | 13.5 | 13.3 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 52426 | 53632 | 52796 |  | / | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 11.8 | 11.6 | 11.7 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 47.1 | 49.2 | 48.3 |  | 48.2 | / |  | / |
| 折算颗粒物排放浓度（mg/m3） | 63.2 | 64.7 | 64.2 |  | 64.0 | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 2.47 | 2.64 | 2.55 |  | 2.55 | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 173 | 183 | 182 |  | 179 | 550 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 9.07 | 9.81 | 9.61 |  | 9.50 | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 86 | 92 | 89 |  | 89 | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 4.51 | 4.93 | 4.70 |  | 4.71 | / |  | / |
| 结论 | 经监测，1#石灰窑烟气排气筒颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2石灰窑二级的标准限值要求；二氧化硫、氮氧化物的实测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-2  有组织废气监测结果

| 监测点位 | 2#石灰窑烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.08 |  |  | 环保设施 |  |  | 旋风除尘、布袋除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 2#石灰窑烟气排气筒 /500t/d450双梁式竖窑 |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.0106 |  |  | 燃料类型 |  |  | 煤气 |  |
| 烟囱高度（m） | 48 |  |  | 生产负荷（%） |  |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 24.2 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 4.43 | 4.43 | 4.47 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 131.5 | 131.5 | 132.0 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 14.2 | 13.9 | 14.3 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 57165 | 55955 | 57507 |  | / | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 12.1 | 12.0 | 12.2 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 54.3 | 52.0 | 55.1 |  | 53.8 | / |  | / |
| 折算颗粒物排放浓度（mg/m3） | 75.4 | 71.4 | 77.3 |  | 74.7 | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 3.10 | 2.91 | 3.17 |  | 3.06 | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 189 | 196 | 189 |  | 191 | 550 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 10.8 | 11.0 | 10.9 |  | 10.9 | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 90 | 93 | 90 |  | 91 | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 5.14 | 5.20 | 5.18 |  | 5.17 | / |  | / |
| 结论 | 经监测，2#石灰窑烟气排气筒颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2石灰窑二级的标准限值要求；二氧化硫、氮氧化物的实测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-3  有组织废气监测结果

| 监测点位 | 1#、2#烘干合并排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.09 |  |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 2#烘干排气筒/ GXDF-5型沸腾炉 |  |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 1.5837 |  |  |  | 燃料类型 |  | 煤气 |  |
| 烟囱高度（m） | 15 |  |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.7 |  |  |  | 环境温度（℃） |  | 13.2 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 12.57 | 12.61 | 12.60 | / |  | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 100.4 | 100.7 | 100.5 | / |  | / |  | / |
| 流速（m/s） | 10.1 | 10.1 | 10.2 | / |  | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 31843 | 31803 | 32107 | / |  | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 15.9 | 15.8 | 16.0 | / |  | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 50.9 | 49.6 | 52.4 | 51.0 |  | / |  | / |
| 折算颗粒物排放浓度（mg/m3） | 123 | 118 | 129 | 124 |  | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 1.62 | 1.58 | 1.68 | 1.63 |  | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 38 | 35 | 38 | 37 |  | / |  | / |
| 折算SO2排放浓度（mg/m3） | 92 | 83 | 94 | 90 |  | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 1.21 | 1.11 | 1.22 | 1.18 |  | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 339 | 313 | 350 | 334 |  | 240 |  | 不合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 10.8 | 10.0 | 11.2 | 10.7 |  | / |  | / |
| 结论 | 经监测，2#烘干排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4有色金属冶炼新建工业窑炉二级的标准限值要求，氮氧化物的实测浓度不符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-4  有组织废气监测结果

| 监测点位 | 3#、4#烘干合并排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.09 |  |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 3#烘干排气筒/GXDF-5型沸腾炉 |  |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 1.5837 |  |  |  | 燃料类型 |  | 煤气 |  |
| 烟囱高度（m） | 15 |  |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.7 |  |  |  | 环境温度（℃） |  | 11.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 13.33 | 13.36 | 13.40 | / |  | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 102.5 | 102.8 | 103.1 | / |  | / |  | / |
| 流速（m/s） | 10.5 | 10.6 | 10.6 | / |  | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 32630 | 32902 | 32861 | / |  | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 17.9 | 17.8 | 18.1 | / |  | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 36.5 | 35.5 | 36.1 | 36.0 |  | / |  | / |
| 折算颗粒物排放浓度（mg/m3） | 145 | 137 | 154 | 145 |  | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.18 |  | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 4 | 6 | 7 | 6 |  | / |  | / |
| 折算SO2排放浓度（mg/m3） | 16 | 23 | 30 | 23 |  | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 0.131 | 0.197 | 0.230 | 0.186 |  | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 117 | 116 | 106 | 113 |  | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 3.82 | 3.82 | 3.48 | 3.71 |  | / |  | / |
| 结论 | 经监测，3#烘干排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4有色金属冶炼新建工业窑炉二级的标准限值要求，氮氧化物的实测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-5 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 1#电石炉出炉烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.10 |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 1#电石炉出炉烟气排气筒/ 3300MVA密闭电石炉 |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.5447 |  |  | 燃料类型 |  | 电 |  |
| 烟囱高度（m） | 17.5 |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  | 24.2 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.74 | 1.79 | 1.80 | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 71.8 | 71.2 | 71.5 | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 9.4 | 10.0 | 9.6 | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 57717 | 61541 | 59073 | / | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 20.6 | 20.5 | 20.6 | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 46.8 | 48.0 | 51.6 | 48.8 | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 2.70 | 2.95 | 3.05 | 2.90 | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 117 | 157 | 164 | 146 | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 6.75 | 9.66 | 9.69 | 8.70 | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 14 | 14 | 8 | 12 | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 0.808 | 0.862 | 0.473 | 0.714 | / |  | / |
| 结论 | 经监测，1#电石炉出炉烟气排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |

表2-6 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 2#电石炉出炉烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.10 |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 2#电石炉出炉烟气排气筒 /3300MVA密闭电石炉 |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.5447 |  |  | 燃料类型 |  | 电 |  |
| 烟囱高度（m） | 17.5 |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（KPa） | 87.6 |  |  | 环境温度（℃） |  | 18.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.49 | 1.52 | 1.54 | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 48.3 | 48.6 | 48.0 | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 9.9 | 10.0 | 10.0 | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 65581 | 66212 | 66309 | / | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 20.7 | 20.7 | 20.6 | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 47.0 | 48.6 | 50.2 | 48.6 | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 3.08 | 3.22 | 3.33 | 3.21 | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 99 | 123 | 130 | 117 | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 6.49 | 8.14 | 8.62 | 7.75 | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 15 | 14 | 22 | 17 | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 0.984 | 0.927 | 1.46 | 1.12 | / |  | / |
| 结论 | 经监测，2#电石炉出炉烟气排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |

表2-7 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 3#电石炉出炉烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.24 |  |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 3#电石炉出炉烟气排气筒 /3300MVA密闭电石炉 |  |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.5447 |  |  |  | 燃料类型 |  | 电 |  |
| 烟囱高度（m） | 17.5 |  |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（kPa） | 87.3 |  |  |  | 环境温度（℃） |  | 27.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.60 | 1.64 | 1.67 | / |  | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 77.6 | 77.9 | 78.1 | / |  | / |  | / |
| 流速（m/s） | 10.4 | 10.1 | 10.3 | / |  | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 62800 | 60973 | 62124 | / |  | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 20.9 | 20.8 | 20.9 | / |  | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 55.3 | 53.9 | 57.6 | 55.6 |  | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 3.47 | 3.29 | 3.58 | 3.45 |  | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 149 | 163 | 176 | 163 |  | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 9.36 | 9.94 | 10.9 | 10.1 |  | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 6 | 8 | 10 | 8 |  | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 0.377 | 0.488 | 0.621 | 0.495 |  | / |  | / |
| 结论 | 经监测，3#电石炉出炉烟气排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-8 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 4#电石炉出炉烟气排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.11 |  |  |  | 环保设施 |  | 除尘 |  |
| 窑炉名称及型号 | 4#电石炉出炉烟气排气筒 /3300MVA密闭电石炉 |  |  |  | 窑炉建成 使用时间 |  | 2012.10 |  |
| 烟道截面积（m2) | 2.5447 |  |  |  | 燃料类型 |  | 电 |  |
| 烟囱高度（m） | 17.5 |  |  |  | 生产负荷（%） |  | ＞75 |  |
| 大气压（kPa） | 87.6 |  |  |  | 环境温度（℃） |  | 16.3 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.41 | 1.44 | 1.51 | / |  | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 50.3 | 50.6 | 51.2 | / |  | / |  | / |
| 流速（m/s） | 9.9 | 9.8 | 9.9 | / |  | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 65209 | 64514 | 64939 | / |  | / |  | / |
| 烟气含氧量（%） | 20.9 | 20.8 | 20.7 | / |  | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 47.5 | 43.4 | 44.8 | 45.2 |  | 200 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 3.10 | 2.80 | 2.91 | 2.94 |  | / |  | / |
| 实测SO2浓度（mg/m3） | 168 | 152 | 172 | 164 |  | 850 |  | 合格 |
| SO2排放量（kg/h） | 11.0 | 9.8 | 11.2 | 10.7 |  | / |  | / |
| 实测NOx浓度（mg/m3） | 9 | 13 | 13 | 12 |  | 240 |  | 合格 |
| NOx排放量（kg/h） | 0.587 | 0.839 | 0.844 | 0.757 |  | / |  | / |
| 结论 | 经监测，4#电石炉出炉烟气排气筒排放物颗粒物的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准限值要求；二氧化硫的排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-9 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 1#配料站排气筒 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.05 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 1.3273 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.9 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 18.3 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 3.24 | 3.27 | 3.30 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 35.2 | 35.4 | 35.6 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 7.5 | 7.6 | 7.5 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 26546 | 26838 | 26492 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 47.1 | 49.2 | 48.3 |  | 48.2 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 1.25 | 1.32 | 1.28 |  | 1.28 | 3.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，1#配料站排气筒排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-10 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 2#配料站排气筒 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.05 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 1.3273 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.6 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 20.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 2.91 | 2.89 | 2.93 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 36.3 | 36.6 | 36.5 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 7.7 | 7.8 | 7.7 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 27211 | 27579 | 27188 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 43.2 | 44.3 | 41.5 |  | 43.0 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 1.18 | 1.22 | 1.13 |  | 1.18 | 3.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，2#配料站排气筒排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-11有组织废气监测结果

| 监测点位 | 储运筛分楼排气筒 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.05 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 1.3273 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 24.5 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.79 | 1.81 | 1.83 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 36.5 | 36.8 | 36.6 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 14.3 | 14.3 | 14.4 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 51055 | 50994 | 51337 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 48.0 | 45.3 | 49.8 |  | 47.7 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 2.45 | 2.31 | 2.56 |  | 2.44 | 3.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，储运筛分楼排气筒排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-12 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 兰炭储运排放口 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.07 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 0.7854 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 12 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.6 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 19.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 2.00 | 2.03 | 2.02 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 29.6 | 29.9 | 30.0 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 9.2 | 9.3 | 9.4 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 19852 | 20063 | 20252 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 46.0 | 50.8 | 51.4 |  | 49.4 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 0.913 | 1.02 | 1.04 |  | 0.991 | 3.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，兰炭储运排放口排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-13 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 2#环形加料排气筒 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.07 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 1.5394 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 25 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.6 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 19.8 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.81 | 1.84 | 1.79 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 34.6 | 35.1 | 34.9 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 48397 | 48304 | 48357 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 51.4 | 47.3 | 48.6 |  | 49.1 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 2.49 | 2.28 | 2.35 |  | 2.37 | 14.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，2#环形加料排气筒排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-14 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 4#环形加料排气筒 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.07 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 1.5394 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 25 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 24.5 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.68 | 1.70 | 1.72 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 33.5 | 33.6 | 33.2 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 9.9 | 9.9 | 10.0 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 41426 | 41403 | 41910 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 46.1 | 52.2 | 53.3 |  | 50.5 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 1.91 | 2.16 | 2.23 |  | 2.10 | 14.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，4#环形加料排气筒排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-15 有组织废气监测结果

| 监测点位 | 石灰石上料除尘 |  |  | 建成时间 |  |  | 2012.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2021.06.07 |  |  | 环保设施 |  |  | 除尘 |  |
| 排气筒截面积（m2) | 0.3019 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 25 |  |
| 生产负荷（%） | ＞75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压（KPa） | 87.5 |  |  | 环境温度（℃） |  |  | 25.1 |  |
| 监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 均值 | 标准限值 |  | 评价结果 |
| 含湿量（%） | 1.35 | 1.38 | 1.41 |  | / | / |  | / |
| 烟气温度（℃） | 23.7 | 23.9 | 24.2 |  | / | / |  | / |
| 流速（m/s） | 13.6 | 13.5 | 13.7 |  | / | / |  | / |
| 标况烟气量（m3/h) | 11573 | 11477 | 11623 |  | / | / |  | / |
| 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 32.0 | 29.4 | 33.9 |  | 31.8 | 120 |  | 合格 |
| 颗粒物排放量（kg/h） | 0.370 | 0.337 | 0.394 |  | 0.37 | 14.5 |  | 合格 |
| 结论 | 经监测，石灰石上料除尘排放物颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许限值的要求；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放速率的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3无组织废气监测结果

表3-1 无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 | 监测结果（mg/m3） |  | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 监控点浓度最大值 |  |  |
| 2021.06.10 | 厂界上风向1# | 第一次 | 0.333 | 0.683 | 1.0 | 合格 |
|  |  | 第二次 | 0.383 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.317 |  |  |  |
|  | 厂界下风向2# | 第一次 | 0.533 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.633 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.500 |  |  |  |
|  | 厂界下风向3# | 第一次 | 0.583 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.667 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.550 |  |  |  |
|  | 厂界下风向4# | 第一次 | 0.567 |  |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.683 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.550 |  |  |  |
| 结论 | 经监测，厂界无组织排放物颗粒物的监控点浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值要求。 |  |  |  |  |  |

表3-2 无组织废气监测气象参数统计表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 采样 时间 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 风向 | 风速 （m/s） | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.06.10 | 颗粒物 | 10:00 | 16.1 | 87.8 | 东北 | 1.7 | 多云 |
|  |  | 11:30 | 18.3 | 87.7 | 东北 | 1.6 | 多云 |
|  |  | 13:00 | 24.2 | 87.6 | 东北 | 1.6 | 多云 |

2.水质监测

2.1水质监测分析方法及来源

表4 监测分析方法及来源

| 分析项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |

2.2水质监测结果

表5  废水监测结果

| 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雨水排放口 |  |  |  |
|  | 2021.06.11 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 悬浮物（mg/L） | 31 | 34 | 28 | 31 |
| 化学需氧量（mg/L） | 36 | 36 | 37 | 36 |
| 氨氮（mg/L） | 8.00 | 7.57 | 8.00 | 7.86 |
| 石油类（mg/L） | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 样品状态 | 水样浑浊、无异味 |  |  |  |

3噪声监测

3.1噪声监测分析方法及来源

表6  噪声监测分析方法及来源

| 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 |

3.2噪声监测结果

表7  噪声监测结果

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测 时段 | 监测结果 Leq（单位dB（A）） | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.06.11 | 厂界东1# | 昼 | 56 | 昼：65dB（A） 夜：55dB（A） | 合格 |
|  |  | 夜 | 50 |  | 合格 |
|  | 厂界南2# | 昼 | 56 |  | 合格 |
|  |  | 夜 | 50 |  | 合格 |
|  | 厂界西3# | 昼 | 58 |  | 合格 |
|  |  | 夜 | 52 |  | 合格 |
|  | 厂界北4# | 昼 | 56 |  | 合格 |
|  |  | 夜 | 50 |  | 合格 |
| 结论 | 该厂厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类声功能区标准限值要求 |  |  |  |  |
| 气象条件 | 昼：天气 多云 南风 风速1.4m/s 夜：天气 多云 南风 风速1.5m/s |  |  |  |  |
| 噪声监测点位图见附件 |  |  |  |  |  |

编制人              室主任                审核人               签发人

年  月  日          年  月  日              年  月  日              年  月  日

附图：

北 厂区 ▲：噪声监测点位 ○：无组织废气监测点位 公 路 停车场 ▲1# 3#▲ ▲4# ▲2# 洁能电厂 空地 公 路 ○2# ○1# 4#○ 3#○